Tecnowys

Mesura de peces Vilardell Purtí

Notes de disseny elèctric

| Versión: | 1 |
| --- | --- |
| Fecha: | 12/11/2025 |
| Contacto: | Carlos Palou de Comasema |
| Teléfono: | 722 872 168 |
| E-Mail: | carlos.palou@id-vision.com |
| Ref. ID Vision: | PR095 |
| Ref. Cliente: |  |

Taula de contingut

1.	Llista de materials	2

1.1	Material subministrat	2

1.2	Altre material necessari no subministrat	2

2.	Disseny elèctric	3

2.1	PC Industrial	3

2.2	Altres requisits del quadre elèctric	4

2.3	Càmeres	4

2.3.1	Càmera superior	4

2.3.2	Càmera frontal	6

2.4	Il·luminació	8

2.4.1	Llum axial	8

2.4.2	Llum telecèntrica	9

3.	Xarxes	11

3.1	Llista d'adaptadors Ethernet	11

## Llista de materials

### Material subministrat

El material que subministra ID Vision és exclusivament el que es llista a continuació:

| Material | Quantitat |
| --- | --- |
| Càmera Basler GigE 5MP, Mono, acA2440-20gm | 1 |
| Càmera Basler USB 3.0 5MP, Mono, acA2440-35um | 1 |
| Cable Hirose 6 pin, 5m | 2 |
| Cable Ethernet Cat6A RJ45x2, 5m | 1 |
| Cable USB 3.0 | 1 |
| Fujinon 50mm 5MP C-Mount Lens, HF50XA-5M | 1 |
| Anell extensor òptica | 1 |
| Lent Telecèntrica C-mount, TC23024 | 1 |
| Llum Axial 50x50mm iBlueDrive Verda, SAC0505A-525i | 1 |
| Cable DCM 3 pins, 5m, VCC050 | 1 |
| Llum telecèntrica verda, LTCLHP024-G | 1 |
| Cable llum telecèntrica | 1 |
| PC Industrial, AAEON-BOXER-6842M-A2 | 1 |
| Windows 11 IoT Ent MultiLang | 1 |
| Monitor 19” | 1 |
| Teclat inalàmbric amb touchpad | 1 |

### Altre material necessari no subministrat

- Suports per les càmeres i la il·luminació.

- Proteccions per les càmeres i possibles sistemes de neteja de les proteccions.

- Altre petit material elèctric no mencionat

## Disseny elèctric

### PC Industrial

El PC industrial és un AAEON BOXER-6842M-A2. S'ha d’ubicar a un armari amb ventilació forçada. S'adjunta el model STEP i els datasheets corresponents amb aquest document.

Dimensions del PC industrial.

El PC s'alimenta a través del connector de la imatge, on només caldrà connectar els borns positius i negatius, el PG es pot deixar sense connectar ja que la posada a terra del PC es fa a través de l' estructura.

Detall del connector d'alimentació.

### Altres requisits del quadre elèctric

- Endoll Shuko lliure en el quadre elèctric de la zona de treball perquè els nostres tècnics puguin connectar el portàtil.

- Connexió a Internet del PC a través de cable Ethernet.

### Càmeres

#### Càmera superior

Per la inspecció del forat interior de la peça es farà servir una càmera Basler acA2440-20gm, amb interfície GigE per la transferència de dades. El pinout de la càmera i el cable GPIO és el següent:

Pinout de la càmera superior (acA2440-20gm).

Pin

1 (Brown) ⬤

2 (Pink) ⬤

3 (Green) ⬤

4 (Yellow) ⬤

5 (Gray) ⬤

6 (White) ⬤

Pinout cable Hirose 6p.

Per a les connexions de la càmera s' ha de preveure espai en el quadre elèctric per a una bornera tipus WAGO 2002-3201 o similar. Si és possible, és preferible que cada cable de la càmera tingui una posició a la bornera, encara que no s'utilitzi.

A continuació, es mostra l'esquema de connexió:

Connexions càmera superior.

Les connexions que s' han de realitzar són les següents:

- El pin 1, corresponent al color marró del cable, és l’alimentació de la càmera i ha d’anar connectat a 24V.

- El pin 2, corresponent al color rosa del cable, és una entrada “opto-coupled”, i la farem servir per rebre la senyal del PLC que fa trigger a la càmera.

- El pin 4, corresponent al color groc del cable, és una sortida “opto-coupled”, i la farem servir per controlar la llum LED axial.

- El pin 5, corresponent al color gris del cable, és el negatiu de les línies “opto-coupled”, ha d’anar connectat a 0V.

- El pin 6, corresponent al color blanc del cable, és el neagtiu de les línies GPIO i de l’alimentació i ha d’anar connectat a 0V.

La resta de pins no és faran servir, però hauran de tenir una posició a la bornera per preveure futures modificacions.

#### Càmera frontal

Per la inspecció del exterior de la peça es farà servir una càmera Basler acA2440-35um, amb interfície USB 3.0 per la transferència de dades. El pinout de la càmera i el cable GPIO és el següent:

Pinout de la càmera frontal (acA2440-35um).

Pin

1 (Brown) ⬤

2 (Pink) ⬤

3 (Green) ⬤

4 (Yellow) ⬤

5 (Gray) ⬤

6 (White) ⬤

Pinout cable Hirose 6p.

Per a les connexions de la càmera s' ha de preveure espai en el quadre elèctric per a una bornera tipus WAGO 2002-3201 o similar. Si és possible, és preferible que cada cable de la cambra tingui una posició a la bornera, encara que no s'utilitzi.

A continuació, es mostra l'esquema de connexió:

Connexions càmera frontal.

Les connexions que s' han de realitzar són les següents:

- El pin 2, corresponent al color rosa del cable, és una entrada “opto-coupled”, i la farem servir per rebre la senyal del PLC que fa trigger a la càmera.

- El pin 4, corresponent al color groc del cable, és una sortida “opto-coupled”, i la farem servir per controlar la llum LED telecèntrica.

- El pin 5, corresponent al color gris del cable, és el negatiu de les línies “opto-coupled”, i ha d’anar connectat a 0V.

La resta de pins no és faran servir, però hauran de tenir una posició a la bornera per preveure futures modificacions.

L’alimentació d’aquesta càmera es fa a través del cable USB.

### Il·luminació

#### Llum axial

Per a la connexió de la llum axial es necessita una bornera WAGO 2002-1401 o similar. Aquesta bornera pot estar situada al costat de la de la càmera.

A continuació, es mostren el pins de connexió:

Pinout del connector de la llum axial.

| Pin | Color | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | (Red) ⬤ | VCC (24V) |
| 2 | (Black) ⬤ | GND |
| 3 | (Green) ⬤ | Control |

Pinout del cable.

Les connexions que s' han de realitzar són les següents:

- El pin 1, corresponent al color vermell al cable, és l'alimentació de la llum, haurà d'anar connectat a 24V.

- El pin 2, color negre al cable, és la connexió a terra, haurà d'anar connectat a 0V.

- El pin 3, que correspon al color verd al cable, és la senyal de control, que connectarem a la sortida de la càmera. (Si es vol fer servir en mode continu, s’ha de connectar a 0V).

A continuació, es mostra l' esquema de connexió:

Diagrama de connexió de la llum axial.

#### Llum telecèntrica

Per a la connexió de la llum telecèntrica es necessita una bornera WAGO 2002-1401 o similar. Aquesta bornera pot estar situada al costat de la de la llum axial.

A continuació, es mostren el pins de connexió:

Pinout del connector de la llum telecèntrica i del cable.

Les connexions que s' han de realitzar són les següents:

- El pin 1, color groc/verd al cable, es connecta a terra.

- El pin 2, color negre al cable, és el negatiu haurà d'anar connectat a 0V.

- El pin 3, color blau al cable, és la senyal de control i l’alimentació quan es fa servir en mode strobe, es connecta a la sortida de la càmera.

Cables que s'han de connectar.

A continuació, es mostra l' esquema de connexió:

Connexions de la llum telecèntrica.

## Xarxes

### Llista d'adaptadors Ethernet

El PC té 3 ports Ethernet 1000 Mbps integrats a la placa base. Es configuraran de la següent manera:

| ID | Descripció | IP |
| --- | --- | --- |
| ETH1_PLC | Comunicació amb el PLC. | A definir |
| ETH2_CAM1 | Connexió de la càmera que inspecciona el forat interior. | 192.168.11.1 |
| ETH3 | Connexió a Internet del PC. | DHCP |

Per una altra banda, la càmera acA2440-35um es connectarà a un dels ports USB 3.0.

Disposició dels ports.