| VARIABLE LAYOUT |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSPECCIÓ DE PEIX CONGELAT/ARREBOSSAT COMUNICACIÓ PLC RM SERTEC – ID VISION |  |  |
| Version: | 2 |  |
| Date: | 16/03/2026 |  |
| Contact: | Carlos Palou de Comasema |  |
| Phone: | +34 722 872 168 |  |
| E-Mail: | carlos.palou@id-vision.com |  |

## Definition IN & OUT

La comunicació es farà mitjançant el protocol Ethernet/IP.

| OUT | Indeep (Ethernet/IP Adapter) → RM Sertec (PLC) |
| --- | --- |
| IN | RM Sertec (PLC) → Indeep (Ethernet/IP Adapter) |

NOTA: La visió es comunica només amb el PLC, i el PLC transmet les dades al robot. El PLC centralitza la comunicació.

## Variable layout

| Variable name in OneVision | Description | Type in PLC | Type in OneVision |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| arrancarVisio | Arranca el funcionament del sistema de visió. Perquè funcioni la senyal, el sistema de visió ha d’estar parat (visioCorrent == false) i ha d’estar preparat (visioPreparada == true). | BOOL | BOOL | IN |
| pararVisio | Atura les seqüències de funcionament del sistema de visió. Perquè funcioni la senyal, el sistema de visió ha d’estar arrancat (visioCorrent == true). | BOOL | BOOL | IN |
| trigger_PLC | Aquesta senyal serveix per fer trigger a les càmeres. Tornarà a false quan llegeixi true de la variable trigger_rebut. | BOOL | BOOL | IN |
| heartbeat_PLC | Bit de vida enviat per el PLC. El PC el copiarà a la variable heartbeat_PC. | BOOL | BOOL | IN |
| resultats_llegits | Variable que posarà a true el PLC quan hagi llegit els resultats. En aquest moment farem posarem num_defectes a -1 i el PLC tornarà a posar aquesta variable a false. | BOOL | BOOL | IN |
| reserve_bool_in_1 | Booleà de reserva. | BOOL | BOOL | IN |
| reserve_bool_in_2 | Booleà de reserva. | BOOL | BOOL | IN |
| reserve_bool_in_3 | Booleà de reserva. | BOOL | BOOL | IN |
| pos_encoder_in | Quan el PLC envia la senyal de trigger, envia també la posició de l’encoder. | INT32 | INT32 | IN |
| visioPreparada | La visió està preparada per arrancar. Normalment estarà a true. No serà així si hi ha algun error de hardware o de sistema: càmera no connectada, problema GPU, comunicacions, etc. | BOOL | BOOL | OUT |
| visioCorrent | El programa de visió està corrent, preparat per rebre ordres. Si no ho està s’ha de fer servir la senyal arrancarVisio. | BOOL | BOOL | OUT |
| trigger_rebut | Senyal que es posa a true quan llegeix trigger_PLC a true. Tornarà a false quan trigger_PLC estigui a false. | BOOL | BOOL | OUT |
| heartbeat_PC | Senyal que copia el heartbeat_PLC | BOOL | BOOL | OUT |
| reserve_bool_out_1 | Booleà de reserva. | BOOL | BOOL | OUT |
| reserve_bool_out_2 | Booleà de reserva. | BOOL | BOOL | OUT |
| reserve_bool_out_3 | Booleà de reserva. | BOOL | BOOL | OUT |
| reserve_bool_out_4 | Booleà de reserva. | BOOL | BOOL | OUT |
| dist_referencia | Distància en mm des de una marca a la cinta que agafarem com a referència fins al (0, 0) de la imatge. | INT32 | INT32 | OUT |
| pos_encoder_out | Posició d’encoder de la imatge en que es troben els resultats enviats. | INT32 | INT32 | OUT |
| dist_triggers | Distància en mm que avança la cinta entre triggers. | INT32 | INT32 | OUT |
| num_defectes | Numero de peixos amb defecte a la imatge. Indica quants resultats ha de llegir el PLC. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_0 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del primer peix que té un defecte. Si no hi ha peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_1 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del segon peix que té un defecte. Si no hi ha dos peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_2 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del tercer peix que té un defecte. Si no hi ha tres peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_3 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del quart peix que té un defecte. Si no hi ha quatre peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_4 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del cinquè peix que té un defecte. Si no hi ha cinc peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_5 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del sisè peix que té un defecte. Si no hi ha sis peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_6 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del setè peix que té un defecte. Si no hi ha set peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_7 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del octau peix que té un defecte. Si no hi ha vuit peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_8 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del novè peix que té un defecte. Si no hi ha nou peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetX_9 | Distància en mm des del costat esquerre de la cinta (mirant en la direcció d’avanç dels peixos) fins al centre del desè peix que té un defecte. Si no hi ha deu peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_0 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del primer peix que té un defecte. Si no hi ha peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_1 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del segon peix que té un defecte. Si no hi ha dos peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_2 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del tercer peix que té un defecte. Si no hi ha tres peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_3 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del quart peix que té un defecte. Si no hi ha quatre peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_4 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del cinquè peix que té un defecte. Si no hi ha cinc peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_5 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del sisè peix que té un defecte. Si no hi ha sis peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_6 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del setè peix que té un defecte. Si no hi ha set peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_7 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del vuitè peix que té un defecte. Si no hi ha vuit peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_8 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del novè peix que té un defecte. Si no hi ha nou peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| offsetY_9 | Distància en mm des de l’inici de la imatge fins al centre del desè peix que té un defecte. Si no hi ha deu peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample_0 | Amplada en mm del primer peix que té un defecte. Si no hi ha peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample_1 | Amplada en mm del segon peix que té un defecte. Si no hi ha dos peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample _2 | Amplada en mm del tercer peix que té un defecte. Si no hi ha tres peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample _3 | Amplada en mm del quart peix que té un defecte. Si no hi ha quatre peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample _4 | Amplada en mm del cinquè peix que té un defecte. Si no hi ha cinc peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample _5 | Amplada en mm del sisè peix que té un defecte. Si no hi ha sis peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample _6 | Amplada en mm del setè peix que té un defecte. Si no hi ha set peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample _7 | Amplada en mm del vuitè peix que té un defecte. Si no hi ha vuit peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample _8 | Amplada en mm del novè peix que té un defecte. Si no hi ha nou peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| ample _9 | Amplada en mm del desè peix que té un defecte. Si no hi ha deu peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg_0 | Longitud en mm del primer peix que té un defecte. Si no hi ha peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _1 | Longitud en mm del segon peix que té un defecte. Si no hi ha dos peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _2 | Longitud en mm del tercer peix que té un defecte. Si no hi ha tres peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _3 | Longitud en mm del quart peix que té un defecte. Si no hi ha quatre peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _4 | Longitud en mm del cinquè peix que té un defecte. Si no hi ha cinc peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _5 | Longitud en mm del sisè peix que té un defecte. Si no hi ha sis peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _6 | Longitud en mm del setè peix que té un defecte. Si no hi ha set peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _7 | Longitud en mm del vuitè peix que té un defecte. Si no hi ha vuit peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _8 | Longitud en mm del novè peix que té un defecte. Si no hi ha nou peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |
| llarg _9 | Longitud en mm del desè peix que té un defecte. Si no hi ha deu peixos amb defecte el valor serà -1. | INT32 | INT32 | OUT |

## Referències

Les variables offsetX, offsetY i dis_referencia es defineixen de la següent manera:

## Funcionament seqüència

- Trigger

- El PLC enviarà una senyal per fer trigger a la càmera 3 amb la variable trigger_PLC. Juntament amb aquesta senyal s’enviarà la posició d’encoder amb la pariable pos_encoder_in.

- Quan el programa vegi trigger_PLC a true, posarà a true la variable trigger_rebut.

- El PLC veurà la variable trigger_rebut a true i posarà trigger_PLC a false. Moment en que el programa posarà també trigger_rebut a false.

- Resultats

- Si resultats_llegits està a false, el programa escriurà els resultats: escriurà la distància des de la marca de referència a la cinta fins a l’origen de la imatge a la variable dist_referencia, el número de peixos amb defecte a la variable num_defectes, y els offsets dels centres dels peixos amb defecte a les variables corresponents.

- El PLC llegirà els resultats quan num_defectes sigui diferent a -1. (El PC no pot escriure 0 a num_defectes).

- Quan el PLC hagi llegit els resultats posarà la variable resultats_llegits a true. Moment en que el programa fara reset dels resultats i posarà la variable num_defectes a -1. Llavors el PLC posarà resultats_llegits a false.